E02平台仪表

系统需求规范

V1.0

| 会签 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制： |  | 编制 | 日期 |
| 校对： |  | 校对 | 日期 |
| 审核： |  | 审核 | 日期 |
| 批准： |  | 批准 | 日期 |

- 版本记录

| 版本 | 作者 | 日期 | 变更内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 张冬英 | 20210402 | 初始版本： 框架搭建。 四表，行车信息，固定信息功能实现 |
|  |  | 20210409 | 更新剩余功能：指示灯，文字提示信息，声音提示等 |
| V1.1 | 张冬英 | 20210421 | 设置界面更新为：小计里程清零，平均油耗清零 小计里程及平均油耗界面增加清零说明 更新文字报警优先级 |

目录

前言

此文档为E02平台项目功能需求规范，制定与亿咖通合作的软件功能需求，作为北斗开发E02平台开发依据。

概述

参考文档：

| 文档 | 内容描述 | 版本 |
| --- | --- | --- |
| SRD | GEELY FS11 12.3 20200916_MM_V19.pdf | V19 |

电源模式

为便于本规范阅读，现将组合仪表电源管理模式定义为：

| 仪表工作电源模式 | 条件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KL15 | KL30 | Network |
| 仪表工作模式D1 | On | On | Normal mode |
| 仪表工作模式D2 | Off | On | Limit mode |
| 仪表工作模式D3 | Off | On | Sleep mode |
| 仪表工作模式D4 | Off | Off | Offline mode |

电源模式转换图如下图所示：

      - Normal mode 为仪表正常工作模式，要求在D1 模式工作的功能应按策略定义正常工作。

      - "Limit mode 为整车关闭点火信号但未进入睡眠状态，此时应正常工作的功能：

        - 能正常接收和发送CAN 信号；

        - 定义可以在 Limit mode 显示的报警信息或显示屏报警灯需要根据信号显示，显示屏背光应能打开；

        - 扬声器能根据信号控制正常工作；

        - 定义可以在 Limit mode 工作的指示灯应正常根据控制信号工作；

        - 定义需要在 Limit mode 下记忆的信息应能记忆；

      - Sleep mode 为仪表休眠模式，Limit mode 下，仪表应按照网络管理规范要求进入 Sleep mode，静态电流降低至要求范围。定义需要在 Sleep mode 下记忆的内容应能正常记忆。

      - Offline  mode 为仪表非工作模式（无法运行），该模式下没有工作需求，定义需要在 Offline  mode 下记忆的内容应能正常记忆。

      - Abnormal mode 是指当前电压异常模式。

与北斗有关功能：

Normal mode根据ECARX的信号正常显示仪表功能。

Limit mode为整车关闭点火信号但未进入睡眠状态，此时应正常工作的功能：

北斗正常接收ECARX接口信号

根据要求在D1模式下功能进行关闭。

定义在Limit mode显示报警信息或显示屏指示灯或声音需要根据接口信号显示。

定义需要记忆的信息应该能记忆

Sleep mode由ECARX MCU控制，进行背光关闭，在满足静态电流的要求下，部分功能关闭，系统进入休眠。

Abnormal mode 由ECARX MCU控制，检测到电源异常模式，则需要将SOC关闭，扬声器关闭。

背光

概述

电源模式

D1&D2

输入

| CAN_ID | Msg Name | Signal Name | Signal Value |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | BCM_PositionLightSts |  |
|  |  | MMI_Backlightadjust |  |
|  |  | IPK_Backlightadjust |  |

输出

仪表背光显示

仪表背光输出

功能策略

亿咖通根据实车状态及电源状态判断背光条件，进行背光控制

失效模式

- 当总线信号丢失时间 < 确认时间，仪表维持当前状态，信号丢失持续时间 ≥ 确认时间；

- 信号恢复后，立即恢复功能；

指示表

概述

汽油车仪表有 4 个量表，它们分别用来表示引擎转速（转速表），行驶速度（速度表），水温和燃油量。指针的运行应均匀、平稳，不会出现跳跃、晃动等现象。为了满足该要求，仪表软件对输入信号进行了滤波处理。

速度表

概述

电源模式

D1

输入

| CAN_ID | Msg Name | Signal Name | Signal Value |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x125 | ESC_Status | ESC_VehicleSpeed | 0~ 460.63125 0x1ffe: Abnormal 0x1fff: Invalid value |
| 0x125 | ESC_Status | ESC_VehicleSpeedInvalid | 0x0: Valid 0x1: Invalid |

输出

仪表显示模拟车速表及数字车速表

功能策略

计算公式：由亿咖通提供

显示范围：0~240km/h,精度：1km/h，单位：km/h。

数字显示值四舍五入，显示值与外发值向下取整，只显示整数，500ms刷新一次。

当计算值超出仪表指示范围时，仪表指向最大值。最大值240km/h。

当车速信号无效时，仪表车速指示0km/h。

| 标准速度 （公里/小时） | 误差范围 （公里/小时） |
| --- | --- |
| 0 | 0-2.5 |
| 60 | 61.8-64.3 |
| 120 | 123.6 - 126.1 |
| 180 | 185.4 - 187.9 |
| 240 | 240 |

失效模式

- 当总线信号丢失时间 < 确认时间，仪表维持当前状态，信号丢失持续时间 ≥ 确认时间，车速表指示0km/h。

- 信号恢复后，立即恢复功能；

转速表

概述

电源模式

D1

输入

| CAN_ID | Msg Name | Signal Name | Signal Value |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x85 | EMS_EngineRPM | EMS_EngineSpeedRPM | 0xfffe: Abnormal 0xffff: Invalid |
| 0x85 | EMS_EngineRPM | EMS_EngineSpeedRPMInvalid | 0x0: Valid 0x1: Invalid |

输出

仪表显示模拟转速表及数字转速表

功能策略

计算公式：由亿咖通提供

显示范围：0~8000 r/min，精度：1 r/min，单位r/min。仪表显示单位：“X 1000 r/min”，刻度按照0,1,3,6,8显示。红区显示范围：6250~8000r/min。

数字显示值四舍五入，显示值与值向下取整，只显示整数，500ms刷新一次。

当计算值超出仪表指示范围时，仪表指向最大值。最大值8000 r/min。

当转速信号无效时，仪表转速指示0 r/min。

| 实际转速 | 误差范围（rpm） |
| --- | --- |
| 0 | ±40 |
| 1000 | ±50 |
| 3000 | ±150 |
| 6000 | ±300 |
| 8000 | ±400 |

失效模式

- 当总线信号丢失时间 < 确认时间，仪表维持当前状态，信号丢失持续时间 ≥ 确认时间，表转速指示0 r/min。

- 信号恢复后，立即恢复功能；

水温表

概述

电源模式

D1

输入

| CAN_ID | Msg Name | Signal Name | Signal Value |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x288 | EMS_EngineDriverInfo | EMS_EngineCoolantTemperature | 0xff: Invalid |
| 0x288 | EMS_EngineDriverInfo | EMS_EngineCoolantTemperatureInvalid | 0x0: Valid 0x1: Invalid |

输出

仪表接收CAN总线上发动机冷却液温度信号并在水温表上输出指示。

水温高指示灯闪烁

水温高声音提示报警

功能策略

水温下限温度标识C，上限温度标识为H；用无级显示，报警段为红色，其他段为白色。当水温高报警时，点亮部分显示为红色，同时水温表标示符号由白色变为红色。

计算公式：由亿咖通提供

当计算值超出仪表指示范围时，仪表指向最大值。

当转速信号无效时，仪表水温表显示0%。

水温上升曲线：

| 温度值℃ | 显示比例 | 备注（红色部分为报警区间） |
| --- | --- | --- |
| 40 | 0% |  |
| 45 | 12.50% | 显示百分比四舍五入，变为 13% |
| 50 | 25% |  |
| 55 | 37.50% | 显示百分比四舍五入，变为 38% |
| 70 | 50% |  |
| 110 | 50% |  |
| 115 | 62.50% | 显示百分比四舍五入，变为 63% |
| 120 | 75% |  |
| 122 （报警点） | 87.50% | 显示百分比四舍五入，变为 88% |
| 130 | 100% |  |
| 137≤T | 100% |  |

水温下降时水温和显示范围对应关系：

水温下降曲线

| 温度值℃ | 显示比例 | 备注（红色部分为报警区间） |
| --- | --- | --- |
| 40 -3 | 0% |  |
| 45 -3 | 12.50% | 显示百分比四舍五入，变为 13% |
| 50 -3 | 25% |  |
| 55 -3 | 37.50% | 显示百分比四舍五入，变为 38% |
| 70 -3 | 50% |  |
| 110 -3 | 50% |  |
| 115 -3 | 62.50% | 显示百分比四舍五入，变为 63% |
| 120 -3 | 75% |  |
| 122-3 （解报点） | 87.50% | 显示百分比四舍五入，变为 88% |
| 130 -3 | 100% |  |
| 137≤T | 100% |  |

水温上行至122℃时，断码红区显示红色断码，下降至（122-3）℃时，解除报警，断码显示白色。

水温上行至122℃时，显示对应的断码，水温高报警指示灯以1HZ频率闪烁，同时持续提示水温高报警音。水温下行至（122-3）℃时，报警解除，显示对应断码，水温高报警指示灯熄灭，水温高提示音报警解除。

失效模式

当总线信号丢失时间 < 确认时间，仪表维持当前状态，信号丢失持续时间 ≥ 确认时间，水温表显示0%。

信号恢复后，立即恢复功能；

燃油表（TBD）

概述

电源模式

D1

输入

硬线输入：PIN29 电阻,PIN15:GND

输出

虚拟燃油断码指示

燃油指示灯

文字提示报警

功能策略

    - 油量表在表牌显示；无级显示，报警段为红白双色，非报警段为白色。燃油低报警时，报警段从白色变为红色，同步燃油低报警灯点亮；油量表不需要低油量报警位置标识

燃油算法由亿咖通提供，包括判断加油，减油策略。

燃油表阻尼设置需要考虑各种路况，由亿咖通处理

燃油参数：

燃油下降曲线：

| 关键点 | 传感器燃油升数(L) | 传感器电阻值(Ω) |  |
| --- | --- | --- | --- |

燃油上升曲线：

| 关键点 | 传感器燃油升数(L) | 传感器电阻值(Ω) |  |
| --- | --- | --- | --- |

燃油下行至（）断码红区显示红色断码，上升至（）时，解除报警，断码显示白色。

燃油下行至（）时，显示对应的断码，燃油低指示灯点亮，同时播放燃油低文字报警。燃油

上行至（）℃时，报警解除，显示对应断码，燃油低指示灯熄灭，燃油低文字报警解除。

失效模式

传感器出现故障时， 油量表指示保持当前的位置。当 20 秒后传感器持续故障后，油量表显示空格，指示灯熄灭，文字报警不播报。

传感器恢复，则在传感器持续正常工作 20 秒后，油量表功能恢复。

固定信息

总计里程

概述

电源模式

存储电源：D1&D2&D3&D4

显示电源：D1

输入

| CAN_ID | Msg Name | Signal Name | Signal Value |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x125 | ESC_Status | ESC_VehicleSpeed | 0~ 460.63125 0x1ffe: Abnormal 0x1fff: Invalid value |
| 0x125 | ESC_Status | ESC_VehicleSpeedInvalid | 0x0: Valid 0x1: Invalid |

输出

仪表显示总计里程值。

功能策略

显示范围：0km~999999km，精度：1 km,单位：km。

总计里程计算公式：由亿咖通提供。

总计里程每1km更新一次，当计算值超过999999km，显示999999km。不显示前置0。

为了防止总计里程值丢失，仪表每 1 公里就更新一次保存在 EEPROM 中的值。电池掉电后，总计里程的最大误差为 1 公里。

如果从 EEPROM 中读取的总计里程值失效，相应显示位置会显示“------ km”

失效模式

当总线信号丢失时间 < 确认时间，仪表维持当前状态，信号丢失持续时间 ≥ 确认时间；总计里程显示值保持不变。

信号恢复后，立即恢复功能；

挡位显示

概述

电源模式

D1

输入

| CAN_ID | Msg Name | Signal Name | Signal Value |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x113 | TCU_Status | TCU_ModeGearDisplaySts | 0x0: NO Display 0x1: Display P 0x2: Display R 0x3: Display N 0x4: Display D 0x5: Display M1 0x6: Display M2 0x7: Display M3 0x8: Display M4 0x9: Display M5 0xa: Display M6 0xb: Display M7 0xc: Display M8 0xd: Display M1+ 0xe: Display M2+ 0xf: Display M3+ 0x10: Display M4+ 0x11: Display M5+ 0x12: Display M6+ 0x13: Display M7+ 0x14: Display M2- 0x15: Display M3- 0x16: Display M4- 0x17: Display M5- 0x18: Display M6- 0x19: Display M7- 0x1a: Display M8- 0x1f: Invalid |

输出

仪表显示数字挡位。

功能策略

| TCU_ModeGearDisplaySts | TCU_TargetGearReq | 显示挡位 |
| --- | --- | --- |
| 0x0 | / | 无显示 |
| 0x1 | / | P |
| 0x2 | / | R |
| 0x3 | / | N |
| 0x4 | 0x0 | D |
|  | 0x1 | D1 |
|  | 0x2 | D2 |
|  | 0x3 | D3 |
|  | 0x4 | D4 |
|  | 0x5 | D5 |
|  | 0x6 | D6 |
|  | 0x7 | D7 |
|  | 0x8~0x9 | 不显示 |
|  | 0xA~0xB | D |
|  | 0xC~0xE | 不显示 |
|  | 0xF | D |
| 0x5 | / | M1 |
| 0x6 | / | M2 |
| 0x7 | / | M3 |
| 0x8 | / | M4 |
| 0x9 | / | M5 |
| 0xA | / | M6 |
| 0xB | / | M7 |
| 0xC |  | 不显示 |
| 0xD | / | M1+(+用上箭头1Hz闪烁显示) |
| 0xE | / | M2+ |
| 0xF | / | M3+ |
| 0x10 | / | M4+ |
| 0x11 | / | M5+ |
| 0x12 | / | M6+ |
| 0x14 | / | M2-(-用下箭头1Hz闪烁显示) |
| 0x15 | / | M3- |
| 0x16 | / | M4- |
| 0x17 | / | M5- |
| 0x18 | / | M6- |
| 0x19 | / | M7- |
| 0x1F | / | 不显示 |
| 0x1A~0x1E | / | 不显示 |

如果目标挡位（PRND）和实际挡位（PRND）因挂挡失败而导致不一致，则TCU发送TCU_GearBlinkReq==1请求闪烁仪表当前显示的挡位（TCU_ModeGearDisplaySts和TCU_TargetGearReq的组合挡位）1Hz以提醒驾驶员。

失效模式

当总线信号丢失时间 < 确认时间，仪表维持当前状态，信号丢失持续时间 ≥ 确认时间,挡位不显示

信号恢复后，立即恢复功能；

室外温度

概述

电源模式

D1

输入

| CAN_ID | Msg Name | Signal Name | Signal Value |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x2f1 | AC_ReqSts | AC_AmbientTemperature |  |
| 0x2f1 | AC_ReqSts | AC_AmbientTemperatureInvalid | 0x0: Ambient Temperature valid 0x1: Ambient Temperature invalid |

输出

仪表显示车外温度。

功能策略

显示范围：-40°C~60°C，精度：1 °C，单位：°C。仪表取整显示，丢弃小数部分。

室外温度计算公式：由亿咖通提供。

失效模式

当总线信号丢失时间 < 确认时间，仪表维持当前状态，信号丢失持续时间 ≥ 确认时间，仪表显示“---°C”。

信号恢复后，立即恢复功能；

时间显示

概述

电源模式

D1&D2

输入

仪表RTC计时或GPS校准计时

| CAN_ID | Msg Name | Signal Name | Signal Value |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | MMI_Year |  |
|  |  | MMI_Month |  |
|  |  | MMI_Day |  |
|  |  | MMI_Hour |  |
|  |  | MMI_Minute |  |
|  |  | MMI_Second |  |

输出

在D1&D2，仪表输出时间显示。

功能策略

显示方式：XX:XX，分钟有前置零，秒有前置零显示。仪表以24小时制显示。

初始KL30 ON,仪表显示00:00。

仪表初始时间为：2016年1月1日0时0分0秒，此时间由亿咖通处理出厂时间写入。

时间显示计算公式：由亿咖通提供。

由GPS获取的有效CAN信号同步由亿咖通处理：一个点火周期只接收同步一次有效的时间信号，仪表需要同步MMI信号时间信息。

失效模式

当总线信号丢失时间 < 确认时间，仪表维持当前状态，信号丢失持续时间 ≥ 确认时间，仪表自动计时显示。

信号恢复后，立即恢复功能；

行车电脑

小计里程

概述

电源模式

D1

输入

| CAN_ID | Msg Name | Signal Name | Signal Value |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x125 | ESC_Status | ESC_VehicleSpeed | 0~ 460.63125 0x1ffe: Abnormal 0x1fff: Invalid value |
| 0x125 | ESC_Status | ESC_VehicleSpeedInvalid | 0x0: Valid 0x1: Invalid |

输出

仪表显示小计里程信息

功能策略

显示范围：0km~999.9km，精度：0.1km,单位：km。

小计里程计算公式：由亿咖通提供。

小计里程每0.1km更新一次，当计算值超过999.9km，清零重新计算显示。不显示前置0。

小计里程应该在D1,D2,D3电源条件内保持记忆。

小计里程清零：

KL30 OFF，小计里程自动清零。

长按ok键，小计里程清零。

设置界面操作，小计里程清零。

失效模式

当总线信号丢失时间 < 确认时间，仪表维持当前状态，信号丢失持续时间 ≥ 确认时间，小计里程保持不变。

信号恢复后，立即恢复功能；

平均油耗

概述

电源模式

D1

输入

| CAN_ID | Msg Name | Signal Name | Signal Value |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x85 | EMS_EngineRPM | EMS_FuelPulsesRollingCounter |  |
| 0x125 | ESC_Status | ESC_VehicleSpeed | 0~ 460.63125 0x1ffe: Abnormal 0x1fff: Invalid value |
| 0x125 | ESC_Status | ESC_VehicleSpeedInvalid | 0x0: Valid 0x1: Invalid |

输出

仪表显示平均油耗信息。

功能策略

显示范围：0~19.9L/100km，精度：0.1，单位：L/100km

计算公式：由亿咖通提供。

由亿咖通将显示值处理：显示修正系数为 0.95，即显示值=计算值*0.95

界面更新频率 10s

仪表初始上电后，行驶 0.3km（0.18mile）内，平均油耗显示“--.- L/100km”。

每次点火后，平均油耗使用上一次的值。

平均油耗清零后，按照仪表初始上电后策略显示。

平均油耗清零：

KL30 OFF，平均油耗自动清零。

长按ok键，平均油耗清零。

设置界面操作，平均油耗清零。

失效模式

当任一总线信号丢失时间 < 确认时间，仪表维持当前状态，任一信号丢失持续时间 ≥ 确认时间，平均油耗显示“--.- L/100km”。

所有信号恢复后，立即恢复功能；

续航里程

概述

电源模式

D1

输入

| CAN_ID | Msg Name | Signal Name | Signal Value |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x85 | EMS_EngineRPM | EMS_FuelPulsesRollingCounter |  |
| 0x125 | ESC_Status | ESC_VehicleSpeed | 0~ 460.63125 0x1ffe: Abnormal 0x1fff: Invalid value |
| 0x125 | ESC_Status | ESC_VehicleSpeedInvalid | 0x0: Valid 0x1: Invalid |

输出

仪表显示续航里程信息

功能策略

显示范围：0~9999km，精度：1，单位： km

计算公式：由亿咖通提供。

界面更新频率 10s，每1s 计算一次可续航里程

续航里程在行程过程中只允许减少。

若没有检测到加油，每次点火后，续航里程使用上一次的值，检测到加油后，加油结束，续航里程同步更新为最新值。

失效模式

当任一总线信号丢失时间 < 确认时间，仪表维持当前状态，任一信号丢失持续时间 ≥ 确认时间，续航里程显示“----km”

燃油传感器判断为故障，续航里程显示“----km”

信号恢复后，燃油传感器故障恢复，立即恢复功能。

轮胎状态

概述

电源模式

D1

输入

| CAN_ID | Msg Name | Signal Name | Signal Value |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x1f2 | TPMS_TyreDataInfo | TPMS_RLTyrePr | 0xff: Invalid |
| 0x1f2 | TPMS_TyreDataInfo | TPMS_RRTyrePr | 0xff: Invalid |
| 0x1f2 | TPMS_TyreDataInfo | TPMS_FRTyrePr | 0xff: Invalid |
| 0x1f2 | TPMS_TyreDataInfo | TPMS_FLTyrePr | 0xff: Invalid |
| 0x1f2 | TPMS_TyreDataInfo | TPMS_RLTyreTemp | 0xff: Invalid |
| 0x1f2 | TPMS_TyreDataInfo | TPMS_RRTyreTemp | 0xff: Invalid |
| 0x1f2 | TPMS_TyreDataInfo | TPMS_FRTyreTemp | 0xff: Invalid |
| 0x1f2 | TPMS_TyreDataInfo | TPMS_FLTyreTemp | 0xff: Invalid |
| 0x2fd | GW_BCM_Information | TPMS_SystemSt | 0x0: System OK 0x1: System Not OK (flash for 45s, then continal illuminated) 0x2: pressure unnormal(continual illuminated)? 0x3: TPMS not all learnt |
| 0x2fd | GW_BCM_Information | TPMS_RLTyreWarn | 0x0: Normal Pressure 0x1: Pre-warning low Pressure (Reserved) 0x2: Low pressure 0x3: High pressure |
| 0x2fd | GW_BCM_Information | TPMS_RRTyreWarn | 0x0: Normal Pressure 0x1: Pre-warning low Pressure (Reserved) 0x2: Low pressure 0x3: High pressure |
| 0x2fd | GW_BCM_Information | TPMS_FRTyreWarn | 0x0: Normal Pressure 0x1: Pre-warning low Pressure (Reserved) 0x2: Low pressure 0x3: High pressure |
| 0x2fd | GW_BCM_Information | TPMS_FLTyreWarn | 0x0: Normal Pressure 0x1: Pre-warning low Pressure (Reserved) 0x2: Low pressure 0x3: High pressure |

输出

仪表显示轮胎状态中：胎压信息，胎温信息。

胎压低指示灯图标

胎压低图文报警与声音提示

功能策略

胎压胎温显示：

胎压显示范围：0~348 Kpa，精度：0.1，单位： Kpa

计算公式：由亿咖通提供。

TPMS 胎压输入信号如果等于 0xFF,胎压显示：“--- Kpa”

胎温显示范围：-50℃~204℃，精度：1，单位： ℃

计算公式：由亿咖通提供。

TPMS 胎温输入信号如果等于 0xFF,胎压显示：“-.-℃”

胎压低指示灯功能：

| TPMS_SystemSt | 胎压低指示灯 |
| --- | --- |
| 0 | 熄灭 |
| 1 | 闪烁60s后常亮，闪烁频率1HZ |
| 2 | 点亮 |
| 3 | 持续闪烁（1HZ） |

- TPMS_SystemSt =0，胎压低指示灯熄灭。

- TPMS_SystemSt =1，胎压低指示灯闪烁60s后指示灯保持常亮，闪烁频率1HZ。

- TPMS_SystemSt =2，胎压低指示灯点亮。

- TPMS_SystemSt =3，胎压低指示灯持续闪烁，闪烁频率1HZ。

胎压低报警提示：

| TPMS_RLTyre Warn | TPMS_RRTyre Warn | TPMS_FRTyre Warn | TPMS_FLTyre Warn | 文字提示信息 | 声音提示 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | / | / | / | “胎压过低” | 持续报警， “04_CF14 warning gong.m4a” |
| / | 2 | / | / | “胎压过低” | 持续报警， “04_CF14 warning gong.m4a” |
| / | / | 2 | / | “胎压过低” | 持续报警， “04_CF14 warning gong.m4a” |
| / | / | / | 2 | “胎压过低” | 持续报警， “04_CF14 warning gong.m4a” |

TPMS_RLTyreWarn=2或TPMS_RRTyreWarn=2或TPMS_FRTyreWarn=2或TPMS_FLTyreWarn=2，仪表提示“胎压过低”，同时持续提示声音报警。

失效模式

当总线信号0x1f2丢失时间 < 确认时间，仪表维持当前状态，信号丢失持续时间 ≥ 确认时间，胎温胎压显示：“--- Kpa”，“-.-℃”

信号0x1f2恢复后，立即恢复功能；

当总线信号0x2fd丢失时间 < 确认时间，仪表维持当前状态，信号丢失持续时间 ≥ 确认时间，指示灯闪烁60s后指示灯保持常亮，闪烁频率1HZ 。

信号0x2fd恢复后，立即恢复功能；

暂态信息显示

按键

概述

电源模式

D1

输入

| CAN_ID | Msg Name | Signal Name | Signal Value |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x2a4 | MMI_Status_Info | MMI_RightSwStatus | 0x0: No press 0x1: Short Press 0x2: Long Press 0x3: LongPressNotRelease |
| 0x2a4 | MMI_Status_Info | MMI_UpSwStatus | 0x0: No press 0x1: Short Press 0x2: Long Press 0x3: LongPressNotRelease |
| 0x2a4 | MMI_Status_Info | MMI_DownSwStatus | 0x0: No press 0x1: Short Press 0x2: Long Press 0x3: LongPressNotRelease |
| 0x2a4 | MMI_Status_Info | MMI_ConfirmSwStatus | 0x0: No press 0x1: Short Press 0x2: Long Press 0x3: LongPressNotRelease |
| 0x2a4 | MMI_Status_Info | MMI_ReturnSwStatus | 0x0: No press 0x1: Short Press 0x2: Long Press 0x3: LongPressNotRelease |
| 0x2a4 | MMI_Status_Info | MMI_LeftSwStatus | 0x0: No press 0x1: Short Press 0x2: Long Press 0x3: LongPressNotRelease |
| 0x2a4 | MMI_Status_Info | MMI_WorkMode | 0x0: MMI mode 0x1: IPK mode 0x2: HUD mode 0x3: Reserved |

输出

功能策略

仪表方向盘权限交互，MMI_WorkMode=0x1: IPK mode，交互权为仪表使用，此时，进行按键操作，能对仪表进行界面操作。MMI_WorkMode=0x0: MMI mode或0x2: HUD mode，交互权从仪表转出，为中控或抬头显示，仪表不响应按键操作。

按键功能分为上，下，左，右，确认，返回键。根据信号定义做具体功能。

上键：

MMI_UpSwStatus =0x1: Short Press，按照短按功能；

MMI_UpSwStatus =0x2: Long Press，按照长按功能；

下键：

MMI_DownSwStatus =0x1: Short Press，按照短按功能；

MMI_DownSwStatus =0x2: Long Press，按照长按功能；

左键：

MMI_LeftSwStatus=0x1: Short Press，按照短按功能；

MMI_LeftSwStatus=0x2: Long Press，按照长按功能；

右键：

MMI_RightSwStatus =0x1: Short Press，按照短按功能；

MMI_RightSwStatus =0x2: Long Press，按照长按功能；

确认键：

MMI_ConfirmSwStatus =0x1: Short Press，按照短按功能；

MMI_ConfirmSwStatus =0x2: Long Press，按照长按功能；

返回键：

MMI_ReturnSwStatus =0x1: Short Press，按照短按功能；

MMI_ReturnSwStatus =0x2: Long Press，按照长按功能；

失效模式

- 当总线信号丢失时间 < 确认时间，仪表维持当前状态，信号丢失持续时间 ≥ 确认时间，超过30s，仪表返回上一次行车电脑界面。

- 信号恢复后，立即恢复功能；

报警指示灯

指示灯列表：

|  | 名称 | 符号 | 触发 信号(S)/硬 线(H) | 颜色 | 信号来源 | 电源状态 | 声音 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 左转向指示灯 |  | S | Green | BCM | KL15 ON/OFF | Y |
| 2 | 右转向指示灯 |  | S | Green | BCM | KL15 ON/OFF | Y |
| 3 | 危险指示灯 |  | S | Green | BCM | KL15 ON/OFF | Y |
| 4 | 远光灯指示灯 |  | S | Blue | BCM | KL15 ON/OFF | N |
| 5 | 位置灯指示灯 |  | S | Green | BCM | KL15 ON/OFF | N |
| 6 | ABS 故障指示灯 |  | S | Yellow | ESC | KL15 ON | N |
| 7 | 制动液位低指示灯 |  | H | Red |  | KL15 ON | N |
| 8 | EPB 驻车制动指示灯 |  | S | RED,GR EEN | ESC | KL15 ON/OFF | N |
| 9 | AVH 状态指示灯 |  | S | RED,GR EEN | ESC | KL15 ON | N |
| 10 | 安全气囊故障指示灯 |  | S | RED | ACU | KL15 ON | N |
| 11 | 安全带未系指示灯 |  | S | RED | ACU | KL15 ON | Y |
| 12 | 发动机故障指示灯 |  | S | Yellow | EMS | KL15 ON | N |
| 13 | SVS 指示灯 |  | S | Yellow | EMS | KL15 ON | N |
| 14 | AEB 指示灯 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | LKS 指示灯 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 机油压力低 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TPMS 胎压低指示灯 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 蓄电池充电 故障指示灯 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 燃油低报警 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 水温高报警 |  |  |  |  |  |  |

左转向

概述

电源模式

D1&D2

输入

| CAN_ID | Msg Name | Signal Name | Signal Value |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x1f0 | BCM_LightChimeReq | BCM_TurnIndicatorLeft | 0x0: OFF 0x1: ON |

输出

仪表点亮左转向指示灯图标

扬声器输出转向声音

功能策略

| BCM_TurnIndicatorLeft | 左转向指示灯 |
| --- | --- |
| 0 | 熄灭 |
| 1 | 点亮 |

- 左转向指示灯在KL30上电后根据接收信号状态进行显示；

- 左转向指示灯亮灭由BCM_TurnIndicatorLeft控制；

- BCM_TurnIndicatorLeft：0->1，左转向指示灯亮，同时伴有转向提示音”tick”1声；

- BCM_TurnIndicatorLeft：1->0，左转向指示灯灭，同时伴有转向提示音”tock”1声；

- 左转向指示灯需要与转向提示音同步，即指示灯打开时同步声音“tick”，指示灯熄灭时同步声音“tock”；

失效模式

- 当总线信号丢失时间 < 确认时间，仪表维持当前状态，信号丢失持续时间 ≥ 确认时间，指示灯熄灭，声音停止。

- 信号恢复后，立即恢复功能；

右转向

概述

电源模式

D1&D2

输入

| CAN_ID | Msg Name | Signal Name | Signal Value |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x1f0 | BCM_LightChimeReq | BCM_TurnIndicatorRight | 0x0: OFF 0x1: ON |

输出

仪表点亮左转向指示灯图标

扬声器输出转向声音

功能策略

| BCM_TurnIndicatorRight | 右转向指示灯 |
| --- | --- |
| 0 | 熄灭 |
| 1 | 点亮 |

- 右转向指示灯在KL30上电后根据接收信号状态进行显示；

- 右转向指示灯亮灭由BCM_TurnIndicatorRight控制；

- BCM_TurnIndicatorRight：0->1，右转向指示灯亮，同时伴有转向提示音”tick”1声；

- BCM_TurnIndicatorRight：1->0，右转向指示灯灭，同时伴有转向提示音”tock”1声；

- 右转向指示灯需要与转向提示音同步，即指示灯打开时同步声音“tick”，指示灯熄灭时同步声音“tock”；

失效模式

- 当总线信号丢失时间 < 确认时间，仪表维持当前状态，信号丢失持续时间 ≥ 确认时间，指示灯熄灭，声音停止。

- 信号恢复后，立即恢复功能；

危险指示灯

概述

电源模式

D1&D2

输入

| CAN_ID | Msg Name | Signal Name | Signal Value |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x1f0 | BCM_LightChimeReq | BCM_TurnIndicatorRight | 0x0: OFF 0x1: ON |
| 0x1f0 | BCM_LightChimeReq | BCM_TurnIndicatorLeft | 0x0: OFF 0x1: ON |

输出

仪表点亮危险示灯图标

扬声器输出转向声音

功能策略

| BCM_TurnIndicatorRight | BCM_TurnIndicatorLeft | 右转向指示灯 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 熄灭 |
| 0 | 1 | 熄灭 |
| 1 | 0 | 熄灭 |
| 1 | 1 | 点亮 |

- 危险指示灯在KL30上电后根据接收信号状态进行显示；

- 危险指示灯亮灭由BCM_TurnIndicatorRight，BCM_TurnIndicatorLeft控制；

- BCM_TurnIndicatorRight：0->1且BCM_TurnIndicatorLeft：0->1危险指示灯亮，同时伴有转向提示音”tick”1声；

- BCM_TurnIndicatorRight：1->0且BCM_TurnIndicatorLeft：1->0，危险指示灯灭，同时伴有转向提示音”tock”1声；

- 危险指示灯需要与危险提示音同步，即指示灯打开时同步声音“tick”，指示灯熄灭时同步声音“tock”；

失效模式

- 当总线信号丢失时间 < 确认时间，仪表维持当前状态，信号丢失持续时间 ≥ 确认时间，指示灯熄灭，声音停止。

- 信号恢复后，立即恢复功能；

远光灯

概述

电源模式

D1&D2

输入

| CAN_ID | Msg Name | Signal Name | Signal Value |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x1f0 | BCM_LightChimeReq | BCM_HighBeamSts | 0x0: OFF 0x1: ON |

输出

仪表点亮远光灯指示灯图标

功能策略

| BCM_HighBeamSts | 远光灯指示灯 |
| --- | --- |
| 0 | 熄灭 |
| 1 | 点亮 |

- 远光指示灯在KL30上电后根据接收信号状态进行显示；

- 远光指示灯亮灭由BCM_HighBeamSts控制；

- BCM_HighBeamSts=1，远光指示灯点亮。

- BCM_HighBeamSts=0，远光指示灯熄灭。

失效模式

- 当总线信号丢失时间 < 确认时间，仪表维持当前状态，信号丢失持续时间 ≥ 确认时间，指示灯熄灭。

- 信号恢复后，立即恢复功能；

位置灯

概述

电源模式

D1&D2

输入

| CAN_ID | Msg Name | Signal Name | Signal Value |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x1f0 | BCM_LightChimeReq | BCM_Positionlight | 0x0: OFF 0x1: ON |

输出

仪表点亮位置灯指示灯图标

功能策略

| BCM_Positionlight | 位置灯指示灯 |
| --- | --- |
| 0 | 熄灭 |
| 1 | 点亮 |

- 位置指示灯在KL30上电后根据接收信号状态进行显示；

- 位置指示灯亮灭由BCM_Positionlight控制；

- BCM_Positionlight =1，远光指示灯点亮。

- BCM_Positionlight =0，远光指示灯熄灭。

失效模式

- 当总线信号丢失时间 < 确认时间，仪表维持当前状态，信号丢失持续时间 ≥ 确认时间，位置指示灯熄灭。

- 信号恢复后，立即恢复功能；

驾驶员安全带未系提醒

概述

电源模式

D1

输入

| CAN_ID | Msg Name | Signal Name | Signal Value |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x380 | ACU_ChimeTelltaleReq | ACU_DrvSeatbeltBucklestatus | 0x0: Safety belt tied Switch off 0x1: Safety belt not tied Switch on |
| 0x380 | ACU_ChimeTelltaleReq | ACU_DrvSeatbeltBuckleInvalid | 0x0: Valid 0x1: Invalid |

输出

仪表安全带指示灯图标

输出安全带未系提示音报警

功能策略

| ACU_DrvSeatbeltBuckleInvalid | ACU_DrvSeatbeltBucklestatus | 挡位显示 | 显示车速 | 车辆点火后行驶距离 | 安全带指示灯 | 声音提示 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 挡位显示R挡 | / | / | 点亮 | / |
|  | 1 | 非R挡 | ≤10km/h | ≤300m | 点亮 | / |
|  | 1 |  | 10km/h<V<=25km/h | / | 闪烁0.5HZ | 一级声音报警 “03_Seatbelt.wav” |
|  | 1 |  | / | ＞300m | 闪烁0.5HZ | 一级声音报警120s “03_Seatbelt.wav” |
|  | 1 |  | 25 km/h <V≤40km/h | / | 闪烁1HZ | 二级声音报警120s “03_Seatbelt.wav” |
|  | 1 |  | V≥40km/h | / | 闪烁1HZ | 三级声音报警120s “03_Seatbelt.wav” |
| 1 | / | / | / | / | / | / |

报警触发条件：

安全带信号有效时：ACU_DrvSeatbeltBuckleInvalid=0，仪表响应安全带未系功能。

车辆处于倒挡状态时：仪表显示R挡，驾驶员安全带未系：ACU_DrvSeatbeltBuckleInvalid=1

仪表安全带未系指示灯常亮，无声音提示功能。

车辆处于非倒挡状态，低速行驶：指示车速≤10km/h且行驶距离≤300m，安全带未系指示灯常亮，继续加速行驶：10km/h＜指示车速≤25km/h，或者行驶距离＞300m，安全带指示灯由常亮变为闪烁（0.5HZ），同时仪表提示一级报警报警提示音120s；继续加速行驶：25km/h＜指示车速≤40km/h，安全带指示灯由0.5HZ闪烁变为1HZ闪烁，同时仪表提示二级报警报警提示音120s；继续加速行驶：40km/h＜指示车速，安全带指示灯保持1HZ闪烁，同时仪表提示三级报警报警提示音120s。

车辆行驶距离300m计时策略：仪表D1状态激活，且安全带未系时，车辆行驶300m；一个点火周期只判断一次。

报警解除条件：

挡位移除，由倒挡移除，则报警解除重新判断计时。

安全带系上，安全带指示灯与声音报警解除。

优先级：三级报警提示音＞二级报警提示音＞一级报警提示音。当三级报警提示音触发，则播报三级报警提示音，三级报警播报结束后，低级报警提示音不再恢复。

只要报警未解除重新触发，一级报警提示音只触发一次，即：车速条件达到播放一级报警后，播放一级报警提示音，即使此时行驶距离＞300m,一级报警提示音不再播报。

与北斗相关策略：亿咖通需要将触发条件处理好，给北斗进行判断，需要提供指示灯点亮，闪烁0.5 HZ,1 HZ状态。

失效模式

当总线信号丢失时间 < 确认时间，仪表维持当前状态，信号丢失持续时间 ≥ 确认时间，安全带指示灯维持当前状态。

信号恢复后，立即恢复功能；

发动机排放故障MIL

概述

电源模式

D1

输入

| CAN_ID | Msg Name | Signal Name | Signal Value |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x288 | EMS_EngineDriverInfo | EMS_EngineMILTelltale | 0x0: Inactivate 0x1: Activate |

输出

仪表点亮发动机排放故障指示灯图标

功能策略

| EMS_EngineMILTelltale | 发动机排放故障指示灯 |
| --- | --- |
| 0 | 熄灭 |
| 1 | 点亮 |

- 发动机排放故障指示灯亮灭由EMS_EngineMILTelltale控制；

- EMS_EngineMILTelltale =1，发动机排放故障指示灯点亮。

- EMS_EngineMILTelltale =0，发动机排放故障指示灯熄灭。

失效模式

- 当总线信号丢失时间 < 确认时间，仪表维持当前状态，信号丢失持续时间 ≥ 确认时间，维持当前状态。

- 信号恢复后，立即恢复功能；

发动机故障SVS

概述

电源模式

D1

输入

| CAN_ID | Msg Name | Signal Name | Signal Value |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x288 | EMS_EngineDriverInfo | EMS_EngineSVSTelltale | 0x0: Inactivate 0x1: Activate |

输出

仪表点亮发动机电控系统SVS故障指示灯图标

功能策略

| EMS_EngineSVSTelltale | 发动机电控系统SVS故障指示灯 |
| --- | --- |
| 0 | 熄灭 |
| 1 | 点亮 |

- 发动机电控系统SVS故障指示灯亮灭由EMS_EngineSVSTelltale控制；

- EMS_EngineSVSTelltale =1，发动机电控系统SVS故障指示灯点亮。

- EMS_EngineSVSTelltale =0，发动机电控系统SVS故障指示灯熄灭。

失效模式

- 当总线信号丢失时间 < 确认时间，仪表维持当前状态，信号丢失持续时间 ≥ 确认时间，仪表维持当前状态。

- 信号恢复后，立即恢复功能；

AEB 指示灯

概述

电源模式

D1

输入

| CAN_ID | Msg Name | Signal Name | Signal Value |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x1a2 | FRS_AEB | FRS_AEB_Status | 0x0: OFF 0x1: ON 0x2: AEB temporary error 0x3: AEB permanent error 0x4: AEB-PED not avalid 0x5: Reserved 0x6: Reserved 0x7: Reserved |

输出

仪表输出AEB指示灯图标

功能策略

| FRS_AEB_Status | AEB指示灯 |
| --- | --- |
| 0x0 | 点亮黄色指示灯 |
| 0x2 | 点亮红色指示灯 |
| 0x3 | 点亮红色指示灯 |
| 0x1 | 熄灭 |
| 0x4~0x7 | 熄灭 |

- AEB指示灯亮灭由FRS_AEB_Status控制；

- FRS_AEB_Status =0，AEB指示灯点亮黄色指示灯。

- FRS_AEB_Status =2或3，AEB指示灯点亮红色指示灯。

- FRS_AEB_Status =1或4~7，AEB指示灯熄灭。

失效模式

当总线信号丢失时间 < 确认时间，仪表维持当前状态，信号丢失持续时间 ≥ 确认时间，仪表点亮红色指示灯。

信号恢复后，立即恢复功能；

LKS 指示灯

概述

电源模式

D1

输入

| CAN_ID | Msg Name | Signal Name | Signal Value |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x1b0 | FCS_ALAD_Status | FCS_ALAD_SwitchStatus | 0x0: OFF 0x1: ON |
| 0x1b0 | FCS_ALAD_Status | FCS_ALAD_Status | 0x0: OFF 0x1: Passive 0x2: Standby 0x3: Active 0x4: Take over request(Reserved) 0x5: Safe stop(Reserved) 0x6: Temporary error 0x7: Permanent error |

输出

仪表点亮车道偏移指示灯图标。

功能策略

| FCS_ALAD_SwitchStatus | FCS_ALAD_Status | LKS指示灯 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 熄灭 |
|  | 1 | 熄灭 |
|  | 2 | 熄灭 |
|  | 3 | 熄灭 |
|  | 6 | 点亮红色指示灯 |
|  | 7 | 点亮红色指示灯 |
| 1 | 1 | 点亮绿色指示灯 |
|  | 2 |  |
|  | 3 |  |
|  | 6 | 点亮红色指示灯 |
|  | 7 | 点亮红色指示灯 |

- LKS指示灯绿色指示灯亮灭由FCS_ALAD_SwitchStatus与FCS_ALAD_Status控制；

- FCS_ALAD_SwitchStatus =1且FCS_ALAD_Status=1，LKS指示灯绿色指示灯点亮。

- FCS_ALAD_SwitchStatus =1且FCS_ALAD_Status=2，LKS指示灯绿色指示灯点亮。

- FCS_ALAD_SwitchStatus =1且FCS_ALAD_Status=3，LKS指示灯绿色指示灯点亮。

- LKS指示灯红色指示灯亮灭由FCS_ALAD_Status控制；

- FCS_ALAD_Status=6，LKS指示灯红色指示灯点亮。

- FCS_ALAD_Status=7，LKS指示灯红色指示灯点亮。

- FCS_ALAD_SwitchStatus =0且FCS_ALAD_Status=0，LKS指示灯熄灭。

- FCS_ALAD_SwitchStatus =0且FCS_ALAD_Status=1，LKS指示灯熄灭。

- FCS_ALAD_SwitchStatus =0且FCS_ALAD_Status=2，LKS指示灯熄灭。

- FCS_ALAD_SwitchStatus =0且FCS_ALAD_Status=3，LKS指示灯熄灭。

失效模式

当总线信号丢失时间 < 确认时间，仪表维持当前状态，信号丢失持续时间 ≥ 确认时间；

信号恢复后，立即恢复功能；

制动液位低

概述

电源模式

D1

输入

| CAN_ID | Msg Name | Signal Name | Signal Value |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

硬线信号输入：PIN11低电平

输出

仪表点亮制动液位低指示灯图标

功能策略

| PIN11 | 制动液位低指示灯 |
| --- | --- |
| 高电平或悬空 | 熄灭 |
| 低电平 | 点亮 |

- 发动机电控系统SVS故障指示灯亮灭由硬线PIN11控制；

- PIN11 =低电平，发动机电控系统SVS故障指示灯点亮。

- PIN11 =高电平或悬空，发动机电控系统SVS故障指示灯熄灭。

失效模式

无

EPB驻车制动指示灯

概述

EPB 驻车制动指示灯用来提醒驾驶员 EPB 已完全夹紧，以避免驾驶员在没有松开 EPB 的

情况下移动车辆。

电源模式

红色：D1&D2

绿色：D1

输入

| CAN_ID | Msg Name | Signal Name | Signal Value |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x125 | ESC_Status | ESC_EPBStatus | 0x0: Released 0x1: Closed 0x2: In progress 0x3: Default value |
| 0x125 | ESC_Status | ESC_AVHStatus | 0x0: Off 0x1: Intervention 0x2: Stand by 0x3: Error |

输出

仪表点亮红色指示灯图标：点亮，闪烁

仪表点亮绿色指示灯图标：点亮

功能策略

| 电源条件 | ESC_EPBStatus | EPB驻车制动指示灯 |
| --- | --- | --- |
| D1&&(D2 30s内) | 0 | 熄灭 |
|  | 1 | 点亮红灯 |
|  | 2 | 闪烁红灯（2HZ,50%） |

仪表D1时：

ESC_EPBStatus=1,EPB红色指示灯点亮。

ESC_EPBStatus=2,EPB红色指示灯闪烁，闪烁频率2HZ,50%占空比。

仪表D2时：

IGN OFF时，在30s内，仪表正常响应EPB红色指示灯功能，30s后，仪表关闭EPB红色指示灯功能。即：在30s内，红色指示灯功能需要正常能被点亮或闪烁或熄灭，点亮或闪烁最多持续30s，30s后指示灯熄灭。

绿色指示灯：

| 电源条件 | ESC_AVHStatus | EPB驻车制动指示灯 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 0 | 熄灭 |
|  | 1 | 点亮+ |
|  | 2 | 点亮 |
|  | 3 | 点亮 |

ESC_AVHStatus=0，指示灯熄灭。

ESC_AVHStatus=1，EPB绿色指示灯与AUTOHOLD 绿色指示灯点亮。

ESC_AVHStatus=2， AUTOHOLD 绿色指示灯点亮。

ESC_AVHStatus=3， AUTOHOLD 红色指示灯点亮。

失效模式

当总线信号丢失时间 < 确认时间，仪表维持当前状态，信号丢失持续时间 ≥ 确认时间，熄灭指示灯。

信号恢复后，立即恢复功能；

AUTO HOLD开启/激活/故障

参考：9.12EPB驻车制动指示灯

安全气囊

概述

电源模式

D1

输入

| CAN_ID | Msg Name | Signal Name | Signal Value |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x380 | ACU_ChimeTelltaleReq | ACU_AirbagWarningStatus | 0x0: OFF 0x1: ON 0x2: Flash 0x3: Unknow request |

输出

仪表点亮安全气囊指示灯图标

功能策略

| ACU_AirbagWarningStatus | 安全气囊指示灯 |
| --- | --- |
| 0 | 熄灭 |
| 1 | 点亮 |
| 2 | 闪烁（1HZ） |

ACU 模块安全气囊用电容充电时间为 7s（从车辆点火时间算起），仪表安全气囊报警灯在充电期间不响应ACU 指示 CAN 信号。

ACU_AirbagWarningStatus=0，安全气囊指示灯熄灭

ACU_AirbagWarningStatus=1，安全气囊指示灯点亮

ACU_AirbagWarningStatus=2，安全气囊指示灯闪烁，闪烁频率1HZ。

外发信号：

如果 ACU LED off, IPK＿AirbagUnitLEDSt=0x0；

如果 ACU LED on, IPK＿AirbagUnitLEDSt=0x1；

如果 ACU LED blinking, IPK＿AirbagUnitLEDSt=0x2；

失效模式

当总线信号丢失时间 < 确认时间，仪表维持当前状态，信号丢失持续时间 ≥ 确认时间，指示灯点亮。

信号恢复后，立即恢复功能；

机油压力低

概述

电源模式

D1

输入

| CAN_ID | Msg Name | Signal Name | Signal Value |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x288 | EMS_EngineDriverInfo | EMS_OilPressureWarning | 0x0: No Warning 0x1: Warning |

输出

仪表点亮机油压力低指示灯图标

功能策略

| EMS_OilPressureWarning | 机油压力低指示灯 |
| --- | --- |
| 0 | 熄灭 |
| 1 | 点亮 |

- EMS_OilPressureWarning =0，机油压力低指示灯熄灭。

- EMS_OilPressureWarning =1，机油压力低指示灯点亮。

失效模式

当总线信号丢失时间 < 确认时间，仪表维持当前状态，信号丢失持续时间 ≥ 确认时间；仪表维持当前状态

信号恢复后，立即恢复功能；

TPMS 胎压低指示灯

参考：7.4轮胎状态

蓄电池充电故障指示灯

概述

电源模式

D1

输入

| CAN_ID | Msg Name | Signal Name | Signal Value |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x288 | EMS_EngineDriverInfo | EMS_BatteryChargeSts | 0x0: No error 0x1: Error |

输出

仪表输出蓄电池充电故障指示灯图标

功能策略

| EMS_BatteryChargeSts | 蓄电池充电故障指示灯 |
| --- | --- |
| 0 | 熄灭 |
| 1 | 点亮 |

- EMS_BatteryChargeSts =0，蓄电池充电故障指示灯熄灭。

- EMS_BatteryChargeSts =1，蓄电池充电故障指示灯点亮。

失效模式

- 当总线信号丢失时间 < 确认时间，仪表维持当前状态，信号丢失持续时间 ≥ 确认时间，仪表维持当前状态。

- 信号恢复后，立即恢复功能；

ABS故障

概述

电源模式

D1

输入

| CAN_ID | Msg Name | Signal Name | Signal Value |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x125 | ESC_Status | ESC_ABSFailed | 0x0: ABS Normal 0x1: ABS Failed |

输出

仪表输出ABS故障指示灯图标

功能策略

| ESC_ABSFailed | ABS故障指示灯 |
| --- | --- |
| 0 | 熄灭 |
| 1 | 点亮 |

- ESC_ABSFailed =0，ABS故障指示灯熄灭。

- ESC_ABSFailed =1，ABS故障指示灯点亮。

失效模式

当总线信号丢失时间 < 确认时间，仪表维持当前状态，信号丢失持续时间 ≥ 确认时间，点亮指示灯。

信号恢复后，立即恢复功能；

燃油低报警

参考：5.6燃油表（TBD）

水温高报警

参考：5.4水温表

多媒体交互

多媒体交互包括导航信息，音乐信息，蓝牙电话信息。所有多媒体信息通信参考多媒体信息交互协议规范。

| 多媒体信息 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 导航信息 | 简易导航信息显示 | 转向路口类型：TURN BY TURN 图标 |
|  |  | 距离类型： 下一路口距离 目的地距离 剩余时间（秒） |
|  |  | 下一路口名 |
| 音乐信息 | 在线音乐 | 无显示信息 |
|  |  | 播放进度 |
|  |  | 专辑名 |
|  |  | 歌曲名 |
|  |  | 歌手名 |
| 蓝牙电话 | 来电中 | 来电名称，来电号码 |
|  | 通话中 | 来电名称，来电号码，通话时间 |
|  | 拨打中 |  |
|  | 通话结束 |  |

导航

概述

仪表根据用户按键操作向导航发送请求。

电源模式

D1

输入

参考：E02通讯协议_V0.2.docx

输出

仪表显示导航信息

转向路口类型：TURN BY TURN 图标

距离类型：下一路口距离，目的地距离，剩余时间（秒）

下一路口名

功能策略

参考：E02通讯协议_V0.2.docx

失效模式

当总线信号丢失时间 < 确认时间，仪表维持当前状态，信号丢失持续时间 ≥ 确认时间，仪表维持当前状态

信号恢复后，立即恢复功能；

音乐

概述

电源模式

D1

输入

参考：E02通讯协议_V0.2.docx

输出

在线音乐:无显示信息/播放进度/专辑名/歌曲名/歌手名

功能策略

参考：E02通讯协议_V0.2.docx

失效模式

当总线信号丢失时间 < 确认时间，仪表维持当前状态，信号丢失持续时间 ≥ 确认时间,仪表维持当前状态。

信号恢复后，立即恢复功能；

蓝牙电话

概述

蓝牙电话功能激活，仪表弹出电话界面。

电源模式

D1

输入

参考：E02通讯协议_V0.2.docx

输出

来电中，通话中，拨打中，通话结束

功能策略

参考：E02通讯协议_V0.2.docx

失效模式

当总线信号丢失时间 < 确认时间，仪表维持当前状态，信号丢失持续时间 ≥ 确认时间，蓝牙电话退出。

信号恢复后，立即恢复功能；

报警消息

报警消息列表

| 优先级 | 报警提示项目 | 是否进入故障列表 | 提示内容及显示时间 | sound | D1 | D2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门开报警 （显示车速＞10km/h） | 是 | 门开报警 车模图 | 持续报警，“01_DoorOpen.wav” | √ |  |
| 2 | 安全带未系提示音三级报警 | / | / | 仪表提示120s “03_Seatbelt.wav” | √ |  |
| 3 | 安全带未系提示音二级报警 | / | / | 仪表提示120s “03_Seatbelt.wav” | √ |  |
| 4 | 安全带未系提示音一级报警 | / | / | 仪表提示120s， “03_Seatbelt.wav” |  |  |
| 5 | 超速报警 | 是 | “车速过高， 请安全驾驶” | 仪表提示3s， “04_CF14 warning gong.m4a” | √ |  |
| 6 | 挡位操作 | 是 | “请挂入 P 挡防止溜车” |  | √ | √ |
| 7 | 小灯未关 | 是 | “灯光未关” |  |  | √ |
|  | 燃油低报警 | 是 | “请添加燃油” |  | √ |  |
|  | 水温高报警 | / | / | 持续报警， “04_CF14 warning gong.m4a” | √ |  |
| 8 | PEPS | 是 | “未检测到钥匙” |  | √ | √ |
| 9 | PEPS | 是 | “钥匙电量低” |  | √ | √ |
| 10 | 门开报警 （显示车速≤10km/h） | 是 | 车模图 | / | √ | √ |
| 11 | 胎压系统 | 是 | “胎压过低” | 持续报警， “04_CF14 warning gong.m4a” | √ |  |
| 12 | 左右转向 | / | / | 根据信号持续时间， “ 02_Turning light_Tick.wav 02_Turning light_Tock.wav” | √ | √ |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |

挡位操作

概述

电源模式

D1

输入

| CAN_ID | Msg Name | Signal Name | Signal Value |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x218 | TCU_Info | TCU_DriverRemind | 0x0: No Display 0x1: Turn knob to right 0x2: Press brake 0x3: Press unlock 0x4: Press brake and unlock 0x5: Press P button on still 0x6: Press brake and unlock button, push shift lever 0x7: Press P button to prevent slide 0x8: Request Neutral Gear 0x9: Vehicle slide of slope, please press brake |

输出

仪表提示文字报警信息

功能策略

| TCU_DriverRemind | 文字提示信息 |
| --- | --- |
| 0x0 | 不显示 |
| 0x7 | “请挂入 P 挡防止溜车” |
| 0x1~0x6，0x7，0x8 | 不显示 |

仪表提示挡位操作提示：

TCU_DriverRemind=0x7，仪表提示文字信息：“请挂入 P 挡防止溜车”

TCU_DriverRemind=0x0或0x1~0x6或0x7或0x8，仪表不提示文字信息。

失效模式

当总线信号丢失时间 < 确认时间，仪表维持当前状态，信号丢失持续时间 ≥ 确认时间，文字报警取消。

信号恢复后，立即恢复功能；

小灯未关

概述

电源模式

D1

输入

| CAN_ID | Msg Name | Signal Name | Signal Value |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x1f0 | BCM_LightChimeReq | BCM_LightLeftOn | 0x0: Inactive 0x1: Active |

输出

仪表提示文字报警信息

功能策略

| BCM_LightLeftOn | 文字提示信息 |
| --- | --- |
| 0 | 文字报警解除 |
| 1 | “灯光未关” |

BCM_LightLeftOn=1，仪表提示文字信息：“灯光未关”。

BCM_LightLeftOn=0，仪表解除报警。

失效模式

当总线信号丢失时间 < 确认时间，仪表维持当前状态，信号丢失持续时间 ≥ 确认时间，文字报警取消。

信号恢复后，立即恢复功能；

门开报警

概述

电源模式

D1&D2

输入

| CAN_ID | Msg Name | Signal Name | Signal Value |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x285 | BCM_LDoorWindowState | BCM_FrontLeftDoorAjarStatus | 0x0: DoorClosed 0x1: DoorAjar |
| 0x285 | BCM_LDoorWindowState | BCM_RearLeftDoorAjarStatus | 0x0: DoorClosed 0x1: DoorAjar |
| 0x286 | BCM_RDoorWindowState | BCM_FrontRightDoorAjarStatus | 0x0: DoorClosed 0x1: DoorAjar |
| 0x286 | BCM_RDoorWindowState | BCM_RearRightDoorAjarStatus | 0x0: DoorClosed 0x1: DoorAjar |
| 0x284 | BCM_StateUpdate | BCM_TrunkAjarStatus | 0x0: TrunkClosed 0x1: TrunkAjar |
| 0x284 | BCM_StateUpdate | BCM_HoodAjarStatus | 0x0: HoodClosed 0x1: HoodAjar 0x2: Reserved 0x3: Invalid(Reserved) |

输出

仪表显示车模图标车门打开图。

功能策略

| BCM_FrontLeftDoorAjarStatus | BCM_RearLeftDoorAjarStatus | BCM_FrontRightDoorAjarStatus | BCM_RearRightDoorAjarStatus | BCM_TrunkAjarStatus | BCM_HoodAjarStatus | 图形显示 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左前门报警信号激活 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左后门报警信号激活 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右前门报警信号激活 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右后门报警信号激活 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 后备箱报警信号激活 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 前引擎盖报警信号激活 |

| 电源状态 | 显示车速 | 四门俩盖信号激活 | 图形显示 | 声音报警 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1&D2 | ≤10km/h | 左前门报警信号激活 | 左前门打开图 | / |
|  |  | 左后门报警信号激活 | 左后门打开图 |  |
|  |  | 右前门报警信号激活 | 右前门打开图 |  |
|  |  | 右后门报警信号激活 | 右后门打开图 |  |
|  |  | 后备箱报警信号激活 | 后备箱打开图 |  |
|  |  | 前引擎盖报警信号激活 | 前引擎盖打开图 |  |
| D1 | ＞10km/h | 左前门报警信号激活 | 左前门打开图 | 仪表持续报警 音源：01_DoorOpen.wav |
|  |  | 左后门报警信号激活 | 左后门打开图 |  |
|  |  | 右前门报警信号激活 | 右前门打开图 |  |
|  |  | 右后门报警信号激活 | 右后门打开图 |  |
|  |  | 后备箱报警信号激活 | 后备箱打开图 |  |
|  |  | 前引擎盖报警信号激活 | 前引擎盖打开图 |  |

在D1状态下，车速显示车速≤10km/h并且有四门俩盖有车门打开（BCM_FrontLeftDoorAjarStatus=1或BCM_RearLeftDoorAjarStatus=1或

BCM_FrontRightDoorAjarStatus=1或BCM_RearRightDoorAjarStatus=1或BCM_TrunkAjarStatus=1或BCM_HoodAjarStatus=1），仪表显示车门打开图。继续行驶，车门未关，车速显示车速＞10km/h，仪表显示车门打开图且仪表持续声音报警。

在D2状态下，四门俩盖有车门打开（BCM_FrontLeftDoorAjarStatus=1或BCM_RearLeftDoorAjarStatus=1或

BCM_FrontRightDoorAjarStatus=1或BCM_RearRightDoorAjarStatus=1或BCM_TrunkAjarStatus=1或BCM_HoodAjarStatus=1），仪表显示车门打开图。

在D2状态下，门开图报警最多显示30s，30s后，若没有其他报警及唤醒条件，仪表关闭显示进入休眠。30s时间计时起始以最后一个门开触发计时开始。

报警解除条件：

仪表提示车门图报警且有提示音时，四门俩盖未关闭，车辆静止时（显示车速=0km/h）,仪表声音报警解除，显示车门打开图。

四门俩盖均关闭：（BCM_FrontLeftDoorAjarStatus=0且BCM_RearLeftDoorAjarStatus=0且

BCM_FrontRightDoorAjarStatus=0且BCM_RearRightDoorAjarStatus=0且BCM_TrunkAjarStatus=0且BCM_HoodAjarStatus=0）仪表图文报警与声音报警均解除。

相互打断策略：

四门俩盖之间没有优先级，以最新的门开状态优先，打断旧的门开报警，报警时间重新计时。

失效模式

当总线信号丢失时间 < 确认时间，仪表维持当前状态，信号丢失持续时间 ≥ 确认时间，文字报警保持。D2状态下，最多保持30s显示，超过30s后关闭。

信号恢复后，立即恢复功能；

超速报警

概述

电源模式

D1

输入

| CAN_ID | Msg Name | Signal Name | Signal Value |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x125 | ESC_Status | ESC_VehicleSpeed | 0~ 460.63125 0x1ffe: Abnormal 0x1fff: Invalid value |
| 0x125 | ESC_Status | ESC_VehicleSpeedInvalid | 0x0: Valid 0x1: Invalid |

输出

仪表输出超速报警文字提示信息

功能策略

| ESC_VehicleSpeedInvalid | ESC_VehicleSpeed | 文字提示信息 | 声音提示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 显示车速＞120km/h | “车速过高， 请安全驾驶” | 仪表提示3s 音源：”04_CF14 warning gong.m4a” |
| 0 | 显示车速＜115km/h | 报警解除 | / |
| 1 | / | / | / |

车速表当车速信号有效时：ESC_VehicleSpeedInvalid=0，考虑到车速过高，需要给驾驶员提醒，当显示车速＞120km/h时，仪表提示文字报警“车速过高，请安全驾驶”，同时声音提示3s报警。车速降低至显示车速＜115km/h，仪表超速报警解除，文字提示解除，声音报警解除。

当车速信号无效时，ESC_VehicleSpeedInvalid=1，显示车速=0km/h，不考虑超速报警。

失效模式

当总线信号丢失时间 < 确认时间，仪表维持当前状态，信号丢失持续时间 ≥ 确认时间，文字报警取消。

信号恢复后，立即恢复功能；

燃油低报警

参考：参考：5.6燃油表（TBD）

PEPS_钥匙电量低报警

概述

电源模式

D1&D2

输入

| CAN_ID | Msg Name | Signal Name | Signal Value |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x2fc | GW_PEPS_Information | PEPS_Warning_UID_LOW_BATT | 0x0: No warning 0x1: Warning |

输出

仪表输出文字报警提示

功能策略

| PEPS_Warning_UID_LOW_BATT | 文字提示信息 |
| --- | --- |
| 0 | 报警取消 |
| 1 | “钥匙电量低” |

PEPS_Warning_UID_LOW_BATT信号在KL30状态下显示文字信息

PEPS_Warning_UID_LOW_BATT=1，仪表提示“钥匙电量低”

PEPS_Warning_UID_LOW_BATT=0，仪表取消报警

失效模式

当总线信号丢失时间 < 确认时间，仪表维持当前状态，信号丢失持续时间 ≥ 确认时间，文字报警取消。

信号恢复后，立即恢复功能；

PEPS_未检测到钥匙报警

概述

电源模式

D1&D2

输入

| CAN_ID | Msg Name | Signal Name | Signal Value |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x2fc | GW_PEPS_Information | PEPS_Warning_No_key_found | 0x0: No warning 0x1: Warning |

输出

仪表输出文字报警提示

功能策略

| PEPS_Warning_No_key_found | 文字提示信息 |
| --- | --- |
| 0 | 报警取消 |
| 1 | “未检测到钥匙” |

PEPS_Warning_No_key_found信号在KL30状态下显示文字信息

PEPS_Warning_No_key_found =1，仪表提示“未检测到钥匙”

PEPS_Warning_No_key_found =0，仪表取消报警

失效模式

当总线信号丢失时间 < 确认时间，仪表维持当前状态，信号丢失持续时间 ≥ 确认时间，文字报警取消。

信号恢复后，立即恢复功能；

胎压低报警

参考：参考：7.4轮胎状态

故障查询

按键策略查阅：8.1按键

报警可以通过短按确认键，将报警隐藏至故障列表中，短按一次，隐藏一个文字报警信息。

进入故障列表的报警，按照优先级从上往下依次显示。

单个报警解除条件满足，从故障列表中消失。

菜单设置

按键策略查阅：8.1按键

仪表车辆设置功能有：报警音量

| 功能 | 描述 |  |
| --- | --- | --- |
| 行车电脑 | 小计里程清零 | 确认要清零小计里程吗？ 是 否 |
|  | 平均油耗清零 | 确认要清零平均油耗吗？ 是 否 |

小计里程清零

概述

电源模式

D1

输入

仪表按键切换

输出

小计里程信息清零

功能策略

小计里程清零界面三级菜单中可以选择操作：是，否。

选择“是”，则小计里程信息复位清零，小计里程显示为：0km。

选择“否”，则小计里程信息不需要复位清零。

失效模式

当总线信号丢失时间 < 确认时间，仪表维持当前状态，信号丢失持续时间 ≥ 确认时间，仪表维持当前状态。

信号恢复后，立即恢复功能；

平均油耗清零

概述

电源模式

D1

输入

仪表按键切换

输出

平均油耗清零

功能策略

平均油耗清零界面三级菜单中可以选择操作：是，否。

选择“是”，则平均油耗信息复位清零，平均油耗清零后显示为：--.-L/100km。

选择“否”，则平均油耗信息不需要复位清零。

失效模式

当总线信号丢失时间 < 确认时间，仪表维持当前状态，信号丢失持续时间 ≥ 确认时间，仪表维持当前状态。

信号恢复后，立即恢复功能；

提示音

列表

参考：86报警消息列表

门开报警

参考：11.1.3门开报警

胎压报警

参考：7.4轮胎状态

安全带未系提示音

参考：9.6 驾驶员安全带未系提醒

超速报警提示音

参考：11.1.4超速报警

水温高报警

参考：5.4 水温表

转向灯 Tick 提示音

参考： 9.1 左转向

转向灯 Tock 提示音

参考：9.2右转向

外发信号

外发信号由亿咖通处理外发。

| CAN_ID | Msg Name | Signal Name | Signal Value |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x3f0 | IPK_DateTime_Info | IPK_VehicleStoptime | 0xfff: stopping more than 24 hours |
| 0x26d | IPK_STS | IPK_FuelLevelLowWarning | 0x0: no Warning 0x1: Warning |
| 0x26d | IPK_STS | IPK_FuelLevelSts | 0xff: Invalid |
| 0x26d | IPK_STS | IPK_AverageVehicleSpeed | 0xff: Invalid value |
| 0x26d | IPK_STS | IPK_MaintanceWarningSts | 0x0: No warning 0x1: Warning |
| 0x26d | IPK_STS | IPK_Backlightadjust | 0x0: No Action 0x1: Level 1 0x2: Level 2 0x3: Level 3 0x4: Level 4 0x5: Level 5 0x6: Level 6 0x7: Level 7 0x8: Level 8 0x9: Level 9 0xa: Level 10 0x1f: Invalid |
| 0x3f1 | IPK_TotalOdometer | IPK_IPKTotalOdometer | 0xfffffe: Abnormal 0xffffff: Invalid |
| 0x3f1 | IPK_TotalOdometer | IPK_DTEodometer | 0xfff: Invalid |
| 0x3f1 | IPK_TotalOdometer | IPK_ServiceMaintainInterval | 0xffff: Invalid |
| 0x3f7 | IPK_ODO_Consump | IPK_AverageFuelConsumption | 0x1fff: Invalid |
| 0x3f0 | IPK_DateTime_Info | IPK_Second/ IPK_Minute/ IPK_Hour/ IPK_Day/ IPK_Month/ IPK_Year/ |  |

其他

主题

仪表显示三套主题，其中主题一带有功能，主题二与主题三做静态显示。

主题切换是由用户通过按键发起，仪表响应信号MMI_SkinMode,进行主题切换。

在D1条件下，仪表收到MMI_SkinMode= 0x0: Skin1,仪表响应显示主题一；

在D1条件下，仪表收到MMI_SkinMode= 0x1: Skin2,仪表响应显示主题二；

在D1条件下，仪表收到MMI_SkinMode= 0x2: Skin3,仪表响应显示主题三；

仪表初始KL30 on，默认显示主题一。

电源管理

      - 正常工作电压：9V——16V

      - 不能工作电压：低于6.5V或大于18V

      - 仪表工作状态模式

| 仪表连接头电压 | 运行状态 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TFT 显示屏 | 扬声器 | CAN 网络 |  |
| 不可运行低电压电压 <= 6.5V | 停止 | 停止 | 停止 |  |
| 可运行低电压 6.5V < 电 压 <= 9V | 运行 | 运行 | 运行 |  |
| 正常电压 9V < 电 压 <= 16V | 运行 | 运行 | 运行 |  |
| 可运行高电压 16V < 电 压 <= 18V | 运行 | 运行 | 运行 |  |
| 不可运行高电压电压 > 18V | 停止 | 停止 | 停止 |  |

电源管理由亿咖通处理，当不能工作电压时，仪表显示器关闭，声音功能关闭。

音源文件